智能停车场管理系统

项 目 设 计 书

版本号：V1.0

编制日期：2026年6月

文档密级：内部

# 目  录

一、项目概述.................................................3

二、系统总体架构...............................................4

三、车牌识别模块（边缘端）..........................................5

四、云端识别服务模块.............................................7

五、后端服务模块...............................................8

六、数据库模块................................................9

七、AI 预测与推荐模块...........................................10

八、前端模块.................................................11

九、硬件通信模块...............................................12

十、计费引擎模块...............................................13

十一、实时推送模块..............................................14

十二、部署与运维模块.............................................15

十三、测试方案................................................16

十四、项目里程碑...............................................17

# 一、项目概述

本项目构建一套集车牌识别、智能推荐、实时监控、自动计费于一体的智能停车场管理系统，实现停车场无人化、智能化运营。系统采用"边缘计算 + 云端服务 + Web 前端"三层架构。

# 二、系统总体架构

## 2.1 技术栈总览

| 层级 | 技术选型 |
| --- | --- |
| 边缘识别硬件 | K210 (AI视觉) + ESP32-S3 (通信控制) |
| 边缘识别算法 | YOLO (车辆检测) + 传统 CV (车牌定位) + CNN (字符分类 OCR) |
| 云端 OCR 兜底 | PaddleOCR / 腾讯云 LicensePlateOCR API |
| 后端框架 | FastAPI (推荐) / Flask + SQLAlchemy |
| 数据库 | PostgreSQL (持久化) + Redis (缓存/实时) |
| AI 预测 | LSTM / Prophet (车流时序预测) |
| AI 推荐 | 协同过滤 Collaborative Filtering (车位推荐) |
| 前端框架 | Vue 3 + Vite + TypeScript + Element Plus + ECharts |
| 实时通信 | WebSocket (flask-socketio / socket.io) |
| 硬件通信 | PySerial (本地串口) 或 MQTT (远程) |
| 部署 | Docker + Gunicorn + Nginx + Let's Encrypt |
| 测试 | pytest + Playwright |
| 监控 | Prometheus + Grafana + Sentry |

## 2.2 数据流概述

入场：摄像头 → K210 (YOLO 检测车辆 → CV 定位车牌 → CNN 识别字符) → ESP32 (WiFi) → 云端 API → 模糊匹配注册车牌 → 分配车位 → 开闸 → 写入停车记录。

出场：摄像头 → 识别车牌 → 查找在停记录 → 计费引擎计算费用 → 支付 → 开闸 → 释放车位。

# 三、车牌识别模块（边缘端）

## 3.1 硬件方案

| 硬件 | 型号 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| AI 视觉芯片 | K210 (Kendryte) | 运行 YOLO 车辆检测 + CNN 字符识别 (KPU 硬件加速) |
| WiFi 通信 MCU | ESP32-S3 | 数据上传、闸机控制、OLED 显示、时间同步 |
| 摄像头模组 | OV2640 / OV5640 | 图像采集 |
| 补光灯 | LED 白光 + 红外 | 夜间补光（光敏电阻自动触发） |

## 3.2 算法流水线

| 步骤 | 技术方案 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 车辆检测 | YOLOv2-tiny 目标检测 | 判断画面中是否出现车辆，过滤行人/非机动车干扰 |
| 车牌定位 | 传统 CV（颜色分割 + 轮廓检测 + 透视变换） | 从车辆画面中提取车牌区域并校正倾斜 |
| 字符识别 | CNN 分类器（LeNet-5 改进版，KPU 推理） | 逐字符识别，输出车牌号 + 置信度 |
| 协同策略 | 边缘置信度 ≥ 0.85 直接使用；< 0.85 上传原图到云端兜底 | 本地优先、云端备用 |
| 去抖机制 | 滑动窗口：5 帧内 ≥ 3 帧相同结果才确认 | 过滤误识别和噪声 |

## 3.3 边缘-云端协同

| 场景 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 边缘置信度 ≥ 0.85 | 直接上传结果，无需云端 |
| 边缘置信度 < 0.85 | 上传原始图像，触发云端 OCR |
| 网络断开 | 本地缓存结果，恢复后批量补传 |
| 云端超时 | 降级使用边缘结果 |

# 四、云端识别服务模块

| 功能 | 技术方案 |
| --- | --- |
| 主 OCR 引擎 | PaddleOCR (PP-OCRv4) 自建服务，GPU 加速 |
| 备用 OCR 引擎 | 腾讯云 LicensePlateOCR API，主服务不可用时自动切换 |
| 模糊匹配 | SequenceMatcher 字符串相似度，阈值 0.70，匹配数据库注册车牌 |
| 多帧去抖 | 滑动窗口（最近 5 帧 ≥ 3 帧一致才确认） |
| 未匹配处理 | 通知安保人工介入 + 抓拍图弹窗 |

# 五、后端服务模块

## 5.1 框架与中间件

| 组件 | 技术方案 |
| --- | --- |
| Web 框架 | FastAPI (异步、自动 OpenAPI 文档、Pydantic 校验) 或 Flask |
| ORM | SQLAlchemy |
| 数据库迁移 | Alembic |
| 认证鉴权 | JWT (flask-jwt-extended / fastapi-jwt-auth) |
| 接口限流 | flask-limiter / slowapi |
| 跨域处理 | flask-cors / fastapi-cors (白名单) |
| 日志记录 | structlog + RotatingFileHandler (按日轮转，保留30天) |
| 异常处理 | 全局 error_handler 统一 JSON 响应 {code, message, data} |
| 入参校验 | Pydantic / marshmallow |

## 5.2 架构分层

| 层级 | 职责 | 技术 |
| --- | --- | --- |
| 路由层 | 接收 HTTP/WS 请求，参数解析，响应封装 | FastAPI Router / Flask Blueprint |
| 服务层 | 业务逻辑编排（停车入场/出场、计费、推荐、审批） | 纯 Python 类，可单元测试 |
| 数据层 | 数据库操作封装 | SQLAlchemy ORM Model |

## 5.3 核心 API 清单

| 模块 | 接口 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认证 | /api/auth/login | POST | 用户登录，返回 JWT token |
| 认证 | /api/auth/register | POST | 用户注册（待审批） |
| 认证 | /api/auth/refresh | POST | 刷新 access_token |
| 用户 | /api/user/info | GET | 获取个人信息 |
| 用户 | /api/user/recommend | GET | 获取推荐车位 |
| 用户 | /api/user/reserve | POST | 预约车位 |
| 用户 | /api/user/records | GET | 我的停车记录 |
| 用户 | /api/user/pay | POST | 支付停车费 |
| 管理 | /api/admin/dashboard | GET | 管理端仪表盘数据 |
| 管理 | /api/admin/users | GET | 用户列表 |
| 管理 | /api/admin/approve | POST | 审批用户注册 |
| 管理 | /api/admin/records | GET | 全场停车记录 |
| 硬件 | /api/hardware/upload | POST | 边缘端上传识别结果/图像 |
| 硬件 | /api/hardware/update_slot | POST | 传感器上报车位状态 |
| 硬件 | /api/hardware/heartbeat | POST | 设备心跳上报 |

# 六、数据库模块

## 6.1 数据库选型

| 类型 | 选型 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 关系型数据库 | PostgreSQL 16 | 用户、车位、停车记录、计费规则、审计日志 |
| 缓存 | Redis 7 | 车位实时状态、推荐结果缓存、JWT 黑名单 |

## 6.2 数据表清单

| 表名 | 用途 |
| --- | --- |
| users | 用户账户 |
| parking_slots | 车位状态 |
| parking_records | 停车流水记录 |
| charging_records | 充电记录 |
| modification_requests | 用户信息变更审批 |
| parking_price_rules | 计费规则配置 |
| audit_logs | 操作审计日志 |
| hardware_devices | 硬件设备注册 |

# 七、AI 预测与推荐模块

| 功能 | 技术方案 | 数据来源 |
| --- | --- | --- |
| 车流预测 | LSTM 时序预测 / Prophet | ParkingRecord 历史占用数据 |
| 车位推荐 | 协同过滤 (NearestNeighbors + Cosine Similarity) | 用户历史停车偏好 |
| 新用户冷启动 | 规则推荐：距离最近 + 充电桩优先 (绿牌) | — |
| 模型持久化 | joblib 序列化，启动加载，每日凌晨增量训练 | — |

# 八、前端模块

## 8.1 技术栈

| 技术 | 选型 |
| --- | --- |
| 框架 | Vue 3 (Composition API) |
| 构建工具 | Vite |
| 类型系统 | TypeScript |
| UI 组件库 | Element Plus |
| 可视化图表 | ECharts 5 |
| 状态管理 | Pinia |
| 路由 | Vue Router 4 |
| HTTP 请求 | Axios + 拦截器 (JWT 自动附带) |
| 实时通信 | socket.io-client |
| 移动端适配 | postcss-px-to-viewport |

## 8.2 页面清单

| 页面 | 目标用户 | 核心功能 |
| --- | --- | --- |
| 登录/注册 | 所有用户 | 手机号+密码，JWT 认证 |
| 用户首页 | 车主 | 车位地图、推荐车位、预约、充电管理 |
| 停车记录 | 车主 | 历史停车、费用明细 |
| 管理仪表盘 | 管理员 | KPI 卡片、实时占用率、今日营收 |
| 用户/审批管理 | 管理员 | 用户审批、角色分配、车牌修改审批 |
| 停车记录管理 | 管理员 | 全场记录查询、异常处理、无牌车登记 |
| 数据报表 | 管理员 | 营收趋势、车位周转率、高峰时段分析 |
| 实时大屏 | 展厅/保安室 | 全屏监控、实时车位 + 识别画面流 |
| 设备监控 | 运维 | 设备在线状态、识别成功率、帧率 |

# 九、硬件通信模块

## 9.1 通信方式

| 模式 | 技术方案 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 本地串口 | PySerial，USB 连接 ESP32 ↔ PC | 单点部署 / 开发调试 |
| 远程 MQTT | MQTT Broker (EMQX)，ESP32 WiFi 直连云端 | 多设备分布式部署 |

## 9.2 应用层协议

协议格式：CMD|SEQ|PAYLOAD|CHECKSUM

| 指令 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ENTRY | 设备 → 云端 | 车辆入场上报（车牌 + 时间戳） |
| EXIT | 设备 → 云端 | 车辆出场上报 |
| ACK_ENTRY / ACK_EXIT | 云端 → 设备 | 入场/出场确认（含费用） |
| PING / PONG | 双向 | 心跳保活 |
| SLOT | 设备 → 云端 | 车位状态上报（地磁传感器） |
| TIME | 云端 → 设备 | 时间同步 |
| ERR | 双向 | 错误上报 |

## 9.3 容错机制

| 机制 | 技术方案 |
| --- | --- |
| 消息校验 | CRC-16 校验码 |
| 超时重传 | 3 秒无 ACK 则重发，最多 3 次 |
| 断线重连 | 指数退避 (1s→2s→4s→8s→max 30s) |
| 离线缓存 | ESP32 Flash 暂存，恢复后补传 |

# 十、计费引擎模块

| 计费项 | 规则 |
| --- | --- |
| 免费 | 入场 30 分钟内免费 |
| 白天 (8:00-20:00) | ¥5/小时，封顶 ¥50/天 |
| 夜间 (20:00-8:00) | ¥3/小时，封顶 ¥20/夜 |
| 新能源绿牌 | 享 8 折优惠 |
| 计费规则存储 | parking_price_rules 表，管理员可后台修改即时生效 |

# 十一、实时推送模块 (WebSocket)

| 推送事件 | 内容 | 触发时机 |
| --- | --- | --- |
| slot_update | 车位号、分区、状态、车牌 | 车位状态变化 |
| entry_alert / exit_alert | 车牌、车位、费用、时间 | 车辆入场/出场 |
| dashboard_stats | 总车位数、空闲、占用、今日营收 | 每 5 秒 |
| recognition_feed | 抓拍图 Base64、车牌、置信度 | 每次识别完成 |
| system_alert | 告警级别、标题、描述 | 满位/设备离线/异常 |

# 十二、部署与运维模块

## 12.1 部署方案

| 组件 | 技术方案 |
| --- | --- |
| 容器化 | Docker + Docker Compose |
| Web 服务器 | Gunicorn (4 workers) |
| 反向代理 + HTTPS | Nginx + Let's Encrypt (certbot 自动续签) |
| 数据库 | PostgreSQL 16 + Redis 7 |
| CI/CD | GitHub Actions: pytest → ruff → mypy → docker build |

## 12.2 监控体系

| 工具 | 用途 |
| --- | --- |
| Prometheus + Grafana | 请求量、响应时间、车位占用率、告警规则 |
| Sentry | Python 异常 + 前端 JS 错误追踪 |
| Uptime Kuma | HTTP 服务存活检测 + SSL 到期提醒 |

## 12.3 数据备份

PostgreSQL 每日凌晨 pg_dump 全量备份，保留 30 天，同步至对象存储。每月一次异地冷备。

# 十三、测试方案

| 测试层次 | 工具 | 覆盖目标 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | pytest + pytest-cov | Service 层业务逻辑，覆盖率 > 80% |
| 集成测试 | pytest + TestClient | API 接口 + 数据库完整链路 |
| 端到端测试 | Playwright | 关键用户流程（登录→预约→支付） |

# 十四、项目里程碑

| 阶段 | 周期 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1: 基础架构 | 第1-2周 | JWT 认证、项目重构、配置管理、日志 | API 文档完整、认证通过 |
| Phase 2: 数据与测试 | 第3-4周 | PostgreSQL 迁移、Alembic、Service 层测试 | 覆盖率 80%+、集成测试通过 |
| Phase 3: AI 引擎 | 第5周 | 模型持久化、真实数据训练 | 预测 MAE < 15% |
| Phase 4: 前端 | 第6-7周 | Vue 3 重构、WebSocket 推送、报表页面 | 页面加载 < 2s |
| Phase 5: 硬件部署 | 第8周 | 串口容错、MQTT、设备监控 API | 断线自动重连正常 |
| Phase 6: 部署上线 | 第9周 | Docker 化、CI/CD、监控面板 | 可用性 > 99.5% |